Додаток № 1

до тендерного оголошення

БО МБФ «Центр соціальних проектів майбутнього»

від 10.12.2025 р.

Специфікація

медичного обладнання

Загальні вимоги:

| № | Предмет закупівлі | Кількість, шт | Характеристики | Запитувана модель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пристрій для реабілітації верхніх та нижніх кінцівок | 1 | -Режими роботи: пасивний, асистований (активно-пасивний), активний. -Можливість використання пацієнтами, які сидять на стільці або перебувають в інвалідному візку. -Наявність антиспастичного та релаксаційного контролю для безпечної терапії. -Регулювання педалей (без інструментів або еквівалентним способом). -Механізм безпечного регулювання висоти / посадки для адаптації до різних пацієнтів. -Відображення основних результатів терапії: активність правої та лівої кінцівок, симетричність рухів, частка власної м’язової сили, пройдена відстань, спожиті калорії, м’язовий тонус, загальний прогрес. -Програмовані та запрограмовані режими тренувань, можливість збереження параметрів, статистика попередніх сеансів, довгостроковий аналіз прогресу. -Просте та зрозуміле керування, зручний інтерфейс користувача. -Показання до застосування: стани зі зниженою рухливістю верхніх/нижніх кінцівок, включно з нейром’язовими та неврологічними патологіями, після паралічів, розсіяного склерозу, ревматичних патологій, станів тривалої іммобілізації або нестачі руху. | KINETEC KINEVIA DUO, Kinetec, або аналог |
| 2 | Апарат для пасивної розробки променево-зап’ясткового суглоба | 1 | -Робота в режимі безперервного пасивного руху (CPM). -Амплітуда руху (не гірше ніж): згинання – розгинання: 80° – 0 – 80°; відхилення радіальне / ульнарне: 20° – 0 – 30°. -Регулювання швидкості: у межах 2°/с – 4.5°/s. -Регулювання діапазону руху електромеханічними обмежувачами. -Можливість проведення терапії пацієнтам у положенні сидячи або лежачи. -Наявність дротового пульта пацієнта для самостійного запуску/зупинки процедури. -Регулювання висоти робочого модуля для адаптації під різні положення руки. -Мобільна підставка з колесами та системою блокування. -Плавна та безболісна мобілізація суглоба, відсутність ривків. -Показання до застосування: патології зап’ястка після травм та операцій, адгезивний капсуліт, тендопатії, артрит, обмеження амплітуди рухів тощо. | Fisiotek LT- P (FLT/P-5R), Rimec, або аналог |

-          товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні та гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 12 місяців;

-          товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним стандартам, медико – технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та всіх інших вимогах тендерної документації;

-          переможець відкритого тендеру має бути готовим до укладання договору з Замовником протягом 2 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір;

-          терміни виконання умов договору не повинні перевищувати 60 днів з дати підписання договору;

-          у вартість обладнання включається ціна за його доставку (адресна доставка по Україні);

-          оплата за товар здійснюється Замовником у національній грошовій одиниці України шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Учасника;

-         сервісне обслуговування товару, запропонованого Учасником повинно здійснюватися кваліфікованими працівниками, які мають відповідні знання та навички;

-     у разі, якщо Учасник пропонує аналог, його характеристики повинні бути не гірше, ніж вимагає Замовник. Якщо хоча б одна вимога тендерної пропозиції, яка запропонована Учасником, не відповідає медико-технічним вимогам документації конкурсних торгів, Замовник торгів відхиляє дану пропозицію, як таку, що не відповідає умовам тендерної документації.